# FILTREAU EXCELLENT LINE

Profesionální český návod

# 1. Záruční podmínky

Na výrobní a materiálové vady se vztahuje záruka výrobce v délce 24 měsíců. Pro uplatnění reklamace musí být výrobek kompletní a musí být doložen originálním dokladem o koupi. Zařízení bude po převzetí zkontrolováno a podle výsledku opraveno nebo vyměněno. Na opravený nebo vyměněný výrobek se vztahuje pouze zbývající část původní záruční doby.

Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nesprávným používáním, nedostatečnou údržbou, znečištěním, poškozením napájecího kabelu, displeje ani rozbitím skleněných částí.

# 2. Bezpečnostní symboly

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem – hrozí vážné nebo smrtelné zranění.

Nebezpečí UV‑C záření – riziko poškození zraku a pokožky.

Upozornění – možnost poranění nebo poškození zařízení.

Recyklace – zařízení nepatří do komunálního odpadu.

CE – výrobek splňuje platné normy EU.

# 3. Popis zařízení

| Označení | Funkce |
| --- | --- |
| 1 | Ruční proplach |
| 1A | Hlavní vypínač |
| 1B | Zásuvka UV-C |
| 1C | Zásuvka proplachovacího čerpadla |
| 1D | Zásuvka hlavního čerpadla |
| 1E | Zásuvka motoru bubnu |
| 1I | Pojistka 1 |
| 1J | Pojistka 2 |
| 3 | Vypínač Power Distributor |
| 3A | Síťová zástrčka |
| 3B | Propojovací kabel do zásuvky 1D |
| 3C–3F | Volitelné zásuvky pro UV-C, čerpadla nebo motor SPG |

# 4. Instalace

1. Zapojte konektor 3B výhradně do zásuvky 1D na řídicí jednotce.

2. Připojte síťovou zástrčku 3A do elektrické zásuvky.

3. K volitelným zásuvkám lze připojit jezírková čerpadla a UV‑C jednotky.

4. Při obnovení provozu po ochraně proti chodu nasucho se rozvaděč automaticky znovu zapne.

5. Po aktivaci ochrany proti dlouhému proplachu je nutné řídicí jednotku resetovat tlačítkem On/Off.

6. Po sejmutí krytu filtru se zařízení z bezpečnostních důvodů vypne. Po opětovném nasazení krytu se znovu zapne.

# 5. Důležité upozornění

Propojovací konektor 3B smí být připojen pouze do zásuvky 1D řídicí jednotky Control Box.

# 6. Bezpečnost

Před instalací si pečlivě přečtěte celý návod.

Veškeré elektrické připojení provádějte při odpojeném napájení.

V případě nejasností kontaktujte autorizovaného servisního technika.